  - 技术特点

| 序号 | 项目 | 简 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 纯数字技术的F6150具有设备低层驱动的刷新功能（类似微机底板BIOS刷新），用户无需额外费用将得到DOBLE公司新增的设备测试功能的升级、扩展，相应配套的测试软件升级也将大大增强仪器的功能，保护客户投资。 |
| 2 | 自动测试类型众多，可灵活自定义，满足特殊需求 | 可进行三相6断口断路器的跳闸、合闸、重合、自由脱扣、分-合-分及自定义操作，可测量分、合闸线圈电流，断路器分、合闸时间及主触头同期性、测量断路器合闸电阻及辅触头时间，测量断路器的机械行程、超行程、反弹行程、压缩行程，刚分、刚合速度，及自定义速度测量，并完整地记录以上各量的波形。自动填写试验报告，并自动地判断断路器的试验结果。本机对测量断路器的各阶段的速度具有灵活的自定义功能，对用户断路器的任何阶段的瞬时速度、平均速度均可自动测量，完全满足国内对断路器测量的各项规程规范。 |
| 3 | 高速检测 | 由于真空断路器的弹跳将会产生严重的过电压，危及出线电缆和负债的绝缘安全，TDR9100具备触头高速数字检测功能，能清晰地检测到真空断路器的触头弹跳，避免缺陷断路器投运。 |
| 4 | 特殊测试 | 本机具备主触头和合闸电阻触头动作时间同步测量功能、并能同时测量合闸电阻的阻值，提高测量工效，无需拆开辅助触头，多参数测量一起完成。具有测量断路器跳合闸线圈电流在何值断路器开始动作。 |
| 5 | 行程传感器 | 采用数字式、旋转直线合一行程传感器，和电阻型模拟式传感器相比具有无磨损误差、无附加的固有误差、高抗干扰、高精度（0.03mm）、对保管无特殊要求。最大测量加速度高达1200g，完全杜绝了普通传感器的行程传递滑动，测量精确。 |
| 6 | 专用测试电缆 | 本机的试验接线均为含精密数字滤波、屏蔽的专用测试电缆（非其他断路器测试设备的普通软线加香蕉插头），满足220KV、1000KV测试现场要求，在高干扰环境下均能有效、正确的测量。 |
| 7 | 被测试断路器类型 | 记录时间为0.6秒～20分钟，可测量小型真空断路器直至500kv断路器、500KV GIS装置，电动刀闸，主触头的数字采样频率高达500KHz，可分辨2微妙的真空断路器断口弹跳。 |