茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）

年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）

竣工环境保护验收检查意见

2022年08月15日，茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）组织召开了年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉））、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）位于山东省聊城市茌平区乐平铺镇黑龙江路以北、赵牛新河以西（东经116°20′8.802″，北纬36°29′11.882″），建设年产100万吨建筑石膏粉工程项目。本项目占地面积19.71亩，建筑面积13130.24平方米。共建设两个生产车间，每个车间按照工艺流程分隔为烘干及煅烧车间、成品袋装车间、成品储藏等。本项目生产主要的原材料为脱硫石膏，年消耗脱硫石膏150万吨。项目建成后可实现年产100万吨建筑石膏粉的生产能力。本项目分期建设，现已达到年产60万吨建筑石膏粉的规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年2月20日，茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）委托山东民通环境安全科技有限公司编制《茌平信源环保建材有限公司年产100万吨建筑石膏粉工程项目环境影响报告表》，2022年5月18日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2022〕32号文对该项目进行了批复。

茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）委托聊城欧高环境检测中心于2022年7月14日、7月15日对茌平信源环保建材有限公司年产100万吨建筑石膏粉工程项目进行了分期验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为一期年产60万吨建筑石膏粉工程项目。

（三）投资情况

项目总投资3000万元，环保投资200万元。

（四）验收范围

茌平信源环保建材有限公司年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）。

- 工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。本项目的规模、性质、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变动的情况。本项目废气污染物均达标排放，本项目实际建设情况与环评及批复基本一致，另外，参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》(环办环评[2018]6 号)对该项目进行对比，也不存在重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

项目无生产废水外排，厂区洒水及石膏所含水分经干燥后以水蒸气的形式排入到大气中；项目所用蒸汽不与物料接触，冷凝后回流到聊城信源集团有限公司（二厂）循环利用，不外排。

（二）废气

项目产生的废气主要为各生产环节产生的粉尘。一期项目设置1个生产车间，车间内布置三条生产线，一车间1#、2#、3#生产线各包括圆盘干化机1台，流化煅烧炉1台，3条线共用2台磨机，粉仓3座。

本项目物料输送采用带式输送机，为封闭式输送；打散过程密闭，基本无粉尘产生，粉尘产生环节主要来自干燥、煅烧、球磨等生产过程、成品仓进出物料、成品包装过程。

① 有组织废气

项目干燥、煅烧、球磨系统密闭，干燥系统每条线配置1台脉冲布袋除尘器，1#、2#线干燥粉尘经除尘器处理后由1根15米排气筒（DA001）排放；3#线干燥粉尘经除尘器处理后由1根15米排气筒（DA002）排放；每条线煅烧系统配置1台脉冲布袋除尘器，1#、2#线煅烧粉尘经除尘器处理后由1根15米排气筒（DA003）排放；3#线煅烧粉尘经除尘器处理后由1根15米排气筒（DA004）排放；一车间两台球磨机粉尘经一套脉冲布袋除尘器处理后由1根15米排气筒（DA005）排放；3台成品仓粉尘经各自成品仓仓顶配备的布袋除尘器处理后分别通过15米排气筒（DA006、DA007和DA008）排放。

② 无组织废气

项目成品在包装过程中会有粉尘产生。一期项目成品仓下建设3套吨包系统和1套散装罐车系统，在包装过程中会有粉尘产生，产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器收集处理，处理后的粉尘在车间内无组织排放。通过设置封闭式车间，且设置专人对散落的粉尘及时清扫、洒水降尘，厂界无组织颗粒物排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表3要求（1.0mg/m3）要求。由于原材料脱硫石膏是聊城信源集团有限公司（二厂）脱硫系统产生的，石膏内会含有少量的无组织氨，通过设置封闭式输送带和生产车间，厂界无组织氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1无组织排放浓度限值（1.5 mg/m3）要求。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要为干化机、球磨机、风机等设备运转时产生的噪声，其噪声源强约为80~105 dB（A）。项目采取的主要降噪措施包括：在设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备尽量均匀布置在车间中部，安装隔声门窗；对振动设备均设置减振机座，风机安装消音器；设备投入使用后加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。

（四）固废

本项目固体废物主要为除尘器收集的石膏粉、更换的废布袋和检维修过程产生的废机油（含油桶）。

（1）除尘器收集的石膏粉

除尘器收集的石膏粉全部返回生产系统利用。

（2）更换的废布袋

为确保收尘效率，除尘器内部的布袋破损后需要及时更换，产生的废布袋由环卫部门定期清运。

（3）检维修过程产生的废机油（含油桶）

项目生产时使用的机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油及废油桶，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，统一收集后暂存于危废暂存间〔与聊城信源集团有限公司（二厂）共用〕，并委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007和DA008的有组织颗粒物最高排放浓度分别为2.4 mg/m3、2.5 mg/m3、2.5 mg/m3、2.6 mg/m3、2.6 mg/m3、2.5 mg/m3、2.6 mg/m3和2.5 mg/m3，均满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表2中“一般控制区”标准限值：20 mg/m3；颗粒物最高排放速率分别为0.040 kg/h、0.032 kg/h、0.037 kg/h、0.021 kg/h、0.023 kg/h、3.3×10-3 kg/h、3.7×10-3 kg/h和3.3×10-3 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（3.5 kg/h）。

无组织颗粒物和氨小时排放浓度最大分别为0.292 mg/m3和0.049 mg/m3，分别满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/ 2373-2018）表3排放限值：1.0 mg/m3和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1无组织排放浓度限值：1.5 mg/m3。工业炉窑周边颗粒物最大排放浓度为0.290 mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3其它炉窑无组织排放浓度限值：5 mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为57.6 dB(A)，夜间最大噪声值为48.5 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

3、废水

项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

项目无生产废水外排，厂区洒水及石膏所含水分经干燥后以水蒸气的形式排入到大气中；项目所用蒸汽不与物料接触，冷凝后回流到聊城信源集团有限公司（二厂）循环利用，不外排。

4、固体废物

本项目固体废物主要为除尘器收集的石膏粉、更换的废布袋和检维修过程产生的废机油（含油桶）。其中，除尘器收集的石膏粉全部返回生产系统利用；为确保收尘效率，除尘器内部的布袋破损后需要及时更换，产生的废布袋由环卫部门定期清运；项目生产时使用的机械设备需要使用机油，使用过程中会产生少量的废机油及废油桶，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，统一收集后暂存于危废暂存间〔与聊城信源集团有限公司（二厂）共用〕，并委托有资质单位处置。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）年产100万吨建筑石膏粉工程项目（一期：年产60万吨建筑石膏粉）满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

八、验收人员信息

见附件。

茌平信源环保建材有限公司（郝集石膏粉）

2022年08月15日

附件：