青岛友承信食品科技有限公司

食品调味料、食品添加剂生产项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2021年4月12日，青岛友承信食品科技有限公司根据“青岛友承信食品科技有限公司食品调味料、食品添加剂生产项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛友承信食品科技有限公司位于平度市店子镇永安路3号，租赁平度市通达粮油贸易有限公司2838.53平方米闲置厂房建设食品调味料、食品添加剂生产项目。项目新建，原拟总投资80万元，主要包括办公楼、车间、化验室、危险废物贮存间、成品库、原料库、外包装车间、包材库、环保设备间、杂物房和警卫室等，车间划分为粉状加工车间、粉状内包装车间、粉状配料间、更衣室、消毒室、膏油加工车间、膏油内包装车间和膏油配料间。购置混合机、粉碎机、搅拌机等设备19台/套。项目劳动定员10人，单班制，每班8h，年工作200d。建成后，年生产食品调味料50吨（固态调味料20吨、半固态调味料20吨、调味油10吨）食品添加剂100吨（粉状食品添加剂50吨、膏状食品添加剂10吨、油状食品添加剂40吨）。

根据市场情况，企业分期建设，分期验收。一期工程总投资30万元，主要包括办公楼、车间、化验室、危险废物贮存间、成品库、原料库、外包装车间、包材库、环保设备间、杂物房和警卫室等，车间划分为粉状加工车间、粉状内包装车间、粉状配料间、更衣室、消毒室、膏油加工车间、膏油内包装车间和膏油配料间。购置混合机、粉碎机、搅拌机等设备13台/套。项目劳动定员8人，单班制，每班8h，年工作200d。建成后，年生产食品添加剂90吨（粉状食品添加剂50吨、油状食品添加剂40吨）。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年9月，受我公司委托，青岛银燕环保科技研究所对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛友承信食品科技有限公司食品调味料、食品添加剂生产项目环境影响报告表暨大气环境影响专项报告》。

2017年11月16日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2017﹞164号文件对本项目环境影响报告表暨大气环境影响专项报告进行了批复。

2019年10月，一期项目开工建设，2019年11月建设完成。

（三）投资情况

本项目总投资30万元，其中环保投资7万元，环保投资占项目总投资的16.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为青岛友承信食品科技有限公司食品调味料、食品添加剂生产项目（一期）涉及到的内容。

二、项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清运作农肥。

（二）废气

有组织废气

企业并配套能够辐射整体车间的单独排风系统，在粉状食品添加剂配料、投料工位上方设集气罩，油状食品添加剂灌装过程产生的异味经收集，含尘废气与异味一起进入车间排风系统后，经一套脉冲布袋除尘+活性炭装置吸附处理后从15m高车间废气排气筒P1排放。

无组织废气

项目无组织废气主要为：生产中未经集气系统收集的粉尘，经车间直接无组织排放，企业通过加强生产管理来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为生产车间内的给料机、提升机、混合机和风机等设备的运行噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目运营期固废主要有废包装材料和职工产生生活垃圾。

废包装材料属于一般工业固废，暂存于一般固废暂存处，定期由废品回收站回收利用。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

本项目涉及的废气风险主要为原辅材料以及产品等存放处由于人为或自然灾害等原因，发生火灾和环保设施故障导致废气超标排放等环境污染事故。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责环保设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材以预防环境污染事故发生。

四、环保措施调试效果

青岛友承信食品科技有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

车间废气排气筒P1中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新建排放标准。

厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、加强日常生产管理，减少地面杂散粉尘逸散：加强废气收集措施。

青岛友承信食品科技有限公司

2021年4月14日

附件：

青岛友承信食品科技有限公司

食品调味料、食品添加剂生产项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 |  | 青岛友承信食品科技有限公司 |  |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 |  | 青岛友承信食品科技有限公司 |  |  |
|  | 监测单位 |  | 青岛中旭检测检验有限公司 |  |  |

2021年4月12日